# ALUS-GEOLOOGIA  OÜ

## Töö  nr:  25072

## Tellija:   OÜ  POLARTRADE  INVEST

PAABO  M/Ü

RAHINGE  KÜLAS  TÄHTVERE  VALLAS  TARTUMAAL

#### EHITUSGEOLOOGILISE  UURINGU  ARUANNE

###### Juhataja:				/H. Ong/

##### Tartus,  oktoobris  2005.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

##### OÜ  Alus-geoloogia

Tulbi  2 a,  50407  Tartu.  Tel.  7 422 708.  Faks  7 422 708.  GSM  51 08 664

##### RETTER  EG, EH, EP10270172-0001

- 2 -

# S I S U K O R D

1.  SELETUSKIRI							lk. 3…4

1. 1.  ÜLDOSA

1. 2.  EHITUSGEOLOOGILISED  TINGIMUSED

- JOONISED

GL-1.  UURINGUPUNKTIDE  ASENDISKEEM  M 1 : 2000     2-el  lehel

GL-2.  GEOLOOGILISED  TULBAD  JA  SURUSONDIKATSE  GRAAFIK     2-el  lehel

- 3 -

1 . S E L E T U S K I R I

1. 1.  ÜLDOSA

Ehitusgeoloogiliste  tingimuste  selgitamiseks  puuriti  28…29.09.2005.  planeeritava  maaüksuse  ja  sissesõidutee  alale,  agregaadiga  AVB-2M  10  puurauku  sügavusega  3,0...3,7 m.

Pinnaste  ligikaudsete  geotehniliste  näitajate  määramiseks  tehti  1  surusondi  katse  seadmega  PIKA -9  (koonus  10  cm2,  tipunurk  60°,  hõõrdemuhv  250  cm2).

Puuraugud  seoti  plaaniliselt  kraavide-  ja  teedega  ning  kõrguslikult  geoalusel  näidatud  kõrguspunktidest.  Kõrgused  on  Balti  süsteemis.

Uuringupunktide  asukohad  on  näidatud  asendiskeemil,  joonisel  GL-1  (M 1:2000,  2-el  lehel).

Pinnaste  täpsed  kirjeldused,  lasuvuspilt  ja  uuringuaegsed  pinnasevee  tasemed  on  toodud  geoloogilistes  tulpades,  joonistel  GL-2  (2-el  lehel).  Samal  joonisel  on  ka  surusondikatse  graafik.

Pinnaste  nimetused  on  antud  juhendi  "Ajutised  juhised ehitusgeoloogiliseks  uurimiseks"  (1971)  alusel,  PA-10  sulgudes  lisatud  pinnase  nimetused  Maanteeameti  nõuete  alusel.

1. 2.  EHITUSGEOLOOGILISED  TINGIMUSED

Uuringupiirkond  asub  Kagu-Eesti  lavamaal,  nõrgalt  lainja  reljeefiga  alal.

Maapinna  abs. kõrgused  olid  puuraukude  suudmetel  49,0...50,8 m.

Tee  ala  (PA-10)  oli  0,5 m  paksuselt  täidetud  (Kiht  1).

Mullakihi  (Kihi  2)  paksus  oli  0,2...0,35 m.

Pinnakatte  moodustavad  uuringusügavuses  liivsavi-  (Kiht  3)  ja  saviliivmoreen  (Kiht  4).

Pinnasevesi  ilmus  uuringu  ajal  vaid  PA-10,  tase  oli  2,2 m  sügavusel  maapinnast,  abs. kõrgusel  46,8 m.

Uuringu  ajal  oli  tegu  pinnasevee  minimumilähedase  tasemega,  maksimumperioodidel  tõuseb  veetase  kuni  1 m.

Ehitusgeoloogilised  tingimused  on  rahuldavad.

Savipinnased  on  leondumistundlikud.  Leondudes  kaotaks  nad  mitmekordselt  kandevõimes,  selle  vältimiseks  tuleks  ehituskaevikud  hoida  kuivad  ja  märjal  pinnasel  ei  tohiks  liikuda  ehitusmehhanismidega.

Moreenid  on  tugevalt  külmakerkelised.

Piirkonna  probleemiks  on  peallasuva  liivsavimoreeni  veepidavus.  Reljeefis  madalamatesse  piirkondadesse  valgub  sula-  ja  sadevesi  ning  kuna  infiltratsiooni  pinnasesse  praktiliselt  ei  toimu  ja  alalt  on  aurumine  metsasuse  tõttu  suhteliselt  väike,  lodustuvad  liigniisked  piirkonnad.

Probleemi  lahendamiseks  tuleks  säilitada  ja  korrastada  olemasolevad  kraavid  ning  kavandatavate  hoonete  juurest  tagada  vertikaalplaneeringuga  vete  kaugemalevalgumine.

Niiskuspaikkonna  tüübilt  on  tegu  niiske  alaga.

- 4 -

Surusondi  katseandmetest  lähtuvalt  on  pinnaste  ligikaudsed  geotehnilised  näitajad  järgmised:

Kiht  3.  Liivsavimoreen.

Deformatsioonimoodul  	E0    =	  16    MPa

Nidusus			ck    =     10    kPa

Sisehõõrdenurk		k    =  	  25 º

Looduslik  mahumass		n   =  	  22,5  kN/m³

Filtratsioonimoodul  		k     =	    1 x 10 -9  m/ööpäevas

Kiht  4.  Saviliivmoreen.

E0    =	  12    MPa

ck    =       5    kPa

k    =  	  23 º

n      =  	  21     kN/m³

k     =	    1 x 10 -5  m/ööpäevas